INSTITUTO SUPERIOR “JUAN BAUTISTA VAZQUEZ”

TRABAJO: TELECOMUNICACIONES

TEMA: TRANCERT

PROFESOR: ING. JUAN ESPINOZA

NOMBRE: ROSA SANTACRUZ

LA UTILIDAD DE TIEMPOS DEL TRANCERT

La utilidad de diagnóstico TRACERT determina la ruta a un destino mediante el envío de paquetes de eco de ICMP (Protocolo de mensajes de error de Internet) al destino. En estos paquetes, TRACERT utiliza valores de período de vida (TTL) IP variables. Dado que los enrutadores de la ruta deben disminuir el TTL del paquete como mínimo una unidad antes de reenviar el paquete, el TTL es, en realidad, un contador de saltos. Cuando el TTL de un paquete alcanza el valor cero (0), el enrutador devuelve al equipo de origen un mensaje ICMP de "Tiempo agotado". 

TRACERT envía el primer paquete de eco con un TTL de 1 y aumenta el TTL en 1 en cada transmisión posterior, hasta que el destino responde o hasta que se alcanza el TTL máximo. Los mensajes ICMP "Tiempo agotado" que devuelven los enrutadores intermedios muestran la ruta. Observe, sin embargo, que algunos enrutadores colocan paquetes que han agotado el TTL sin avisar y que estos paquetes son invisibles para TRACERT.

TRACERT imprime una lista ordenada de los enrutadores intermedios que devuelven mensajes ICMP "Tiempo agotado". La opción -d con el comando tracert le indica a TRACERT que no efectúe una búsqueda de DNS en todas las direcciones IP, de manera que TRACERT devuelve la dirección IP de la interfaz del lado cercano de los enrutadores.

En el siguiente ejemplo del comando tracert y su resultado, el paquete viaja a través de dos enrutadores (157.54.48.1 y 11.1.0.67) para llegar al host 11.1.0.1. En este ejemplo, la puerta de enlace predeterminada es 157.54.48.1 y la dirección IP del enrutador en la red 11.1.0.0 está en 11.1.0.67.

El comando:

C:\>tracert 11.1.0.1

El resultado del comando:

Traza a la dirección 11.1.0.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo

----------------------------------------------------------------------

1                 2 ms       3 ms       2 ms      157.54.48.1

2                75 ms      83 ms      88 ms      11.1.0.67

3                73 ms      79 ms      93 ms      11.1.0.1

Traza completa.

### TRACERT para solucionar problemas

Puede utilizar TRACERT para averiguar en qué lugar de la red se detuvo un paquete. En el siguiente ejemplo, la puerta de enlace predeterminada ha determinado que no existe una ruta válida para el host en 22.110.0.1. Probablemente hay un problema de configuración del enrutador o no existe la red 22.110.0.0, lo que indica que la dirección IP es incorrecta. 

El comando:

C:\>tracert 22.110.0.1

El resultado del comando:

Traza a la dirección 22.110.0.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo

----------------------------------------------------------------------

1         157.54.48.1            devuelve: Red de destino inaccesible.

Traza completa.

TRACERT es útil a la hora de solucionar problemas en las redes grandes, donde se pueden tomar varias rutas para llegar a un destino o donde existen muchos componentes intermedios (enrutadores o puentes).

C:\>tracert www.google.com

12   138 ms   131 ms   143 ms 216.239.59.148

Tracert utiliza el campo Time To Live (TTL) de la cabecera IP. Este campo sirve para que un paquete no permanezca en la red de forma indefinida (por ejemplo, debido a la existencia en la red de un bucle cerrado en la ruta). El campo TTL es un número entero que es decrementado por cada nodo por el que pasa el paquete. De esta forma, cuando el campo TTL llega al valor 0 ya no se reenviará más, sino que el nodo que lo esté manejando en ese momento lo descartará. Lo que hace tracert es mandar paquetes a la red de forma que el primer paquete lleve un valor TTL=1, el segundo un TTL=2, etc. De esta forma, el primer paquete será eliminado por el primer nodo al que llegue (ya que éste nodo decrementará el valor TTL, llegando a cero). Cuando un nodo elimina un paquete, envía al emisor un mensaje de control especial indicando una incidencia. Tracert usa esta respuesta para averiguar la dirección IP del nodo que desechó el paquete, que será el primer nodo de la red. La segunda vez que se manda un paquete, el TTL vale 2, por lo que pasará el primer nodo y llegará al segundo, donde será descartado, devolviendo de nuevo un mensaje de control. Esto se hace de forma sucesiva hasta que el paquete llega a su destino.

tracert 192.168.1.250

La información que nos muestra es parecida a la que nos daba con el comando ping, con el tiempo que tarda en recibir los paquetes (tres intentos) y la dirección del equipo remoto. Si no se consiguen los tres tiempos de cada fila, entonces quiere decir que esa comunicación ha fallado y se representaría como un asterisco (*). En el ejemplo anterior se dan los tres tiempos de 6ms, 6ms y el último 8ms.

.